附件2

2026年粮食质量安全检验机构

检验能力比对作业指导书

为保证本次检验能力比对结果的一致性和可比性，开展检测前请务必认真阅读本作业指导书。

一、样品

1.本次检验能力比对向每个粮食质量安全检验机构提供1份玉米粉样品。样品采用铝箔袋真空封装，每份样品均采用唯一编号。

2.测试样品基质为玉米粉，每份样品约120g。检测项目为黄曲霉毒素B₁和玉米赤霉烯酮。样品经均匀性和稳定性检验，结果符合要求。

3.收到样品后，应检查包装完整性和真空状态。如发现包装破损、漏气、样品受潮，应立即联系组织方，在确认前不得开展检测。样品应密封置于阴凉、干燥、避光处保存。

4.样品仅限用于本次检验能力比对，严禁食用。

5.样品使用过程中应做好个人防护，佩戴实验防护用品，避免产生或吸入粉尘。检测产生的废液、耗材及剩余样品应按照实验室废物管理要求处置。

二、检测方法

推荐参加机构优先使用仪器法参加本次比对，不具备条件的也可选择快速检验法。使用以下4类方法并在信息系统中填写检验结果的机构，参加本次能力比对结果评价；使用以下4类方法以外的机构，可以在信息系统中填写检验结果，但不参加结果评价。具体检测方法如下：

（一）仪器法

1.黄曲霉毒素B₁应采用下列任一方法进行检测：《食品安全国家标准 食品中黄曲霉毒素B族和G族的测定》（GB 5009.22—2016）第一法、第二法或第三法。

2.玉米赤霉烯酮应采用下列任一方法进行检测：《食品安全国家标准 食品中玉米赤霉烯酮的测定》（GB 5009.209—2016）第一法；《粮油检验 粮食中玉米赤霉烯酮的测定 超高效液相色谱法》（LS/T 6129—2017）；《粮油检验 主要谷物中16种真菌毒素的测定 液相色谱-串联质谱法》（LS/T 6133—2018）。

（二）快速检测法

1.黄曲霉毒素B₁应采用《粮油检验 粮食中黄曲霉毒素B₁测定 胶体金快速定量法》（LS/T 6111—2015）进行检测。

2.玉米赤霉烯酮应采用《粮食检验 粮食中玉米赤霉烯酮测定 胶体金快速定量法》（LS/T 6112—2015）进行检测。

三、检测要求

1.检测工作应由参加机构在本机构实验室内独立完成。测试前，应对所用主要试剂、质控样品等关键材料进行验收，确认其在有效期内且符合检测要求。

2.每个检测项目应进行两次独立平行测定。两次测定应分别称样，并独立完成全部样品前处理和测定过程，不得以同一提取液的重复进样代替平行测定。检测应由同一人员使用同一设备并采用同一方法完成。

3.检测前应在包装袋内充分混匀样品。取样量不得低于所用方法规定的最低取样量；所用方法的测定范围、检出限和定量限应满足本次比对要求。

4.应及时开展检测工作，样品开封后应在尽可能短的时间内完成全部检测。检测工作不得分包，不得以任何方式与其他参加机构交流、比对或串通检测结果。

四、检测结果报告

1.正确填写样品编号，检测结果应以数值形式报告，不得使用“＞”、“＜”或“未检出”等非数值形式表示。

2.取两次独立平行测定结果的算术平均值作为最终结果，计算平均值时应使用未修约的测定值。最终结果应按照所采用方法标准规定的结果表述要求进行修约和报告；方法标准未规定有效数字或小数位数的，按照检测设备实际显示精度报告。检测结果均以“μg/kg”为单位表示。