附件1

粮油保管员职业技能操作比赛项目和评分要点

项目一：储粮通风机参数测定及风机配置合理性评价

本项目比赛时间15分钟，满分100分，占技能操作比赛总成绩的25%。

评分要点

| 比赛内容 | 评分要点 | 配分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查管道的完好性 | 检查测试管道的完好性 | 2 |  |
| 检查仓房窗户或 出风口开启状态 | 确认仓房窗户或 出风口已打开 | 4 |  |
| 检查通风机转向 | 点启动检查通风机转向 | 2 |  |
| 启动通风机 | 正确启动通风机 | 2 |  |
| 检查管道连接处的 密封程度 | 检查测试管道与仓房 和通风机连接处的密封程度 | 2 |  |
| 测定点的确定与标注 | 根据测定管道直径正确分环 | 5 | 管道直径根据现场情况确定 |
|  | 正确计算测定点位置 | 3 |  |
|  | 在毕托管上正确标注测定点位置 | 5 | 前一选手在毕托管上的标记由辅助人员协助裁判员清理干净。 |
|  | 正确确定管道上测定点位置 | 3 | 管道上标有A、B、C和D四个测点位置，选择错误扣3分 |
| 毕托管使用 | 毕托管的进气口方向 正确 | 6 | 与管道直径垂直，进气口正对来风 |
|  | 毕托管使用规范 | 4 |  |
|  | 测动压时毕托管与U型 压力计连接正确 | 6 | 每错1次扣1分，扣完为止 |
|  | 测全压时毕托管与U型 压力计连接正确 | 6 |  |
| U型压力计使用 | U型压力计使用规范 | 12 | 辅助人员协助记录数据。 每错1次扣1分，扣完为止 |
|  | 读数方法正确 | 12 |  |
| 平均动压计算 | 公式正确 | 4 |  |
|  | 计算结果正确 | 4 |  |
|  | 小数点后保留位数正确 | 2 |  |
| 平均全压计算 | 公式正确 | 2 |  |
|  | 计算结果正确 | 2 |  |
|  | 小数点后保留位数正确 | 1 |  |
| 总风量计算 | 公式正确 | 2 |  |
|  | 计算结果正确 | 2 |  |
|  | 小数点后保留位数正确 | 1 |  |
| 风机配置评价 | 风机工作点标注正确 | 3 |  |
|  | 对风机配置合理性评价正确 | 3 |  |
| 总分 |  | 100 |  |
| 否定项 | 比赛中出现测定时未开机、损坏仪器、伪造数据、操作超时等情况的，该项成绩计为0分。 |  |  |

项目二：计算机粮情检测与分析

本项目比赛时间20分钟，满分100分，占技能操作比赛总成绩的30%。

评分要点

| 比赛内容 | 评分要点 | 配分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 进入粮情测控系统 | 正确进入粮情测控模拟系统 | 2 | 无需启动电脑 |
| 采集2-6个仓的 粮情检测数据 | 通过粮情测控模拟系统准确获得指定粮仓的粮情数据 | 2 | 仓房内储存的粮食分别为黄玉米、白小麦、籼稻和国产大豆 |
| 找出粮温异常点 | 准确找出每一个异常点，并将异常点正确填写在答题表中 | 4 | 每仓1-3个异常点,找出所有的异常点，并将其号码填入答题表，一式两份，填完后才能进行下一步骤。 无需关闭电脑 |
| 退出粮情测控系统 | 正确退出粮情测控模拟系统 | 2 |  |
| 使用选筛等辅助器具检查异常点所对应部位的样品 | 谷物选筛筛层选择组装正确 | 4 | 选手到指定的工作台，根据所找出的各仓的异常点号码，取得对应样品进行检查。 选手找出的某一粮仓的异常点的号码与样品号码不对时，则选手将取不到对应样品，不再对该仓现有样品进行检查。 |
|  | 谷物选筛筛理规范 | 2 |  |
|  | 挑选筛上大杂 | 2 |  |
|  | 害虫选筛筛层选择组装正确 | 4 |  |
|  | 害虫选筛回旋筛理规范 | 4 |  |
|  | 筛理后挑选害虫 | 2 |  |
| 填报记录规范 | 字迹清晰，没有涂改 | 10 | 每涂改1处扣1分，扣完为止 |
| 分析粮情异常原因 | 正确判断出高水分粮 | 5 | 判断错误扣分，扣完为止 |
|  | 准确判断粮食水分 | 10 | 误差≤±0.2%，不扣分；误差±（0.3%～0.4%）扣2分；误差±（0.5%～0.6%）扣4分；误差±（0.7%～0.9%）扣8分；误差＞±1.0%扣10分，扣完为止 |
|  | 正确判断出高杂质粮 | 5 | 判断错误扣分，扣完为止 |
|  | 准确判定杂质 | 10 | 误差≤±0.2%，不扣分；误差±（0.3%～0.4%）扣2分；误差±（0.5%～0.6%）扣4分；误差±（0.7%～0.9%）扣8分；误差＞±1.0%扣10分，扣完为止 |
|  | 正确判断传感器故障点 | 3 | 判断错误扣分，扣完为止。 （任选-、*和±60℃中故障点供试） |
|  | 正确判断虫粮 | 5 | 判断错误扣分，扣完为止。 |
|  | 害虫种类鉴定正确 | 9 | 每错一种扣分，扣完为止。 异常点样品中的害虫将在米象、玉米象、谷象、赤拟谷盗、杂拟谷盗、长角扁谷盗、土耳其扁谷盗、锈赤扁谷盗、谷蠹、印度谷蛾、花斑皮蠹、书虱中选取一定数量的活成虫样本供试。 |
|  | 害虫种类对应数量正确 | 9 | 每错一个扣分，扣完为止。 |
|  | 害虫密度判断正确 | 3 | 判断错误扣分，扣完为止。 |
|  | 虫粮等级判断正确 | 3 | 判断错误扣分，扣完为止。 |
| 总分 |  | 100 |  |
| 否定项 | 比赛中有损坏电脑、选筛、放大镜或体视显微镜等设备；样品洒出达到及超过1/3数量；将不同样品盒内的样品混在一起；不依据检查结果填写表格；操作超时等情况的，该项成绩计为0分 |  |  |

项目三：佩戴自给式空气呼吸器进行粮面施药

本项目比赛时间15分钟，满分100分，占技能操作比赛总成绩的20%。

评分要点

| 比赛内容 | 评分要点 | 配分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查空气呼吸器 | 检查气瓶外观完好性 | 2 |  |
|  | 检查面罩的完好性 | 2 |  |
|  | 清洁面罩 | 2 |  |
| 施药准备 | 施药盘摆放符合要求 | 2 | 区域大小根据赛场实际情况确定 |
|  | 施药盘间距合理 | 2 |  |
|  | 施药盘个数准确 | 2 | 施药盘数量，根据 赛场面积自行确定 |
| 佩戴背架和气瓶 | 佩戴后拉紧肩带 | 3 |  |
|  | 扣上并拉紧腰带 | 3 |  |
| 检查气瓶内压缩空气的压力 | 打开瓶阀 | 2 |  |
|  | 观察压力表数值 | 3 |  |
|  | 根据压力数报告结果 | 2 |  |
| 检查管路气密性 | 关闭瓶阀 | 2 |  |
|  | 观察压力表下降速度，报告结果 | 3 |  |
| 检查呼吸器报警功能 | 打开强制供气阀，缓慢释放管路内 气体 | 3 |  |
|  | 报警哨正常报警 | 3 |  |
| 佩戴面罩并检查气密性 | 挂好面罩 | 2 |  |
|  | 戴上面罩，依次收紧头带 | 3 |  |
|  | 检查面罩气密性 | 3 |  |
| 供气阀与面罩连接 | 打开瓶阀 | 2 |  |
|  | 供气阀与面罩准确连接 | 2 |  |
|  | 无明显漏气 | 3 |  |
| 进仓施药 | 佩戴乳胶手套 | 2 |  |
|  | 用开罐器打开药罐，罐口朝向正确 | 2 | 药剂数量见现场 提供 |
|  | 药剂无撒漏 | 2 |  |
|  | 空药罐放在仓内 | 2 |  |
|  | 操作过程中无跑动 | 3 |  |
| 脱卸空气呼吸器 | 脱下乳胶手套 | 2 |  |
|  | 脱开供气阀 | 2 |  |
|  | 取下面罩 | 2 |  |
|  | 卸下背架 | 2 |  |
|  | 关闭瓶阀 | 2 |  |
|  | 打开强制供气阀放空管路空气 | 2 |  |
| 药剂数量的准确性 | 对每个施药盘进行准确施药，药罐中的药剂须施完。 | 10 | 施药盘中药剂数量超过150g，每盘扣5分，扣完为止 |
| 药剂摆放的均匀性 | 每个施药盘中药剂不重叠 | 10 | 施药盘中药剂重叠，每盘扣5分，扣完为止 |
| 仪器复位 | 清洁面罩 | 2 |  |
|  | 收好空气呼吸器及组件 | 2 |  |
| 现场整理 | 复原整洁（药剂除外） | 2 |  |
| 总分 |  | 100 |  |
| 否定项 | 比赛中出现未检查系统报警功能；未佩戴空气呼吸器进仓投药；在仓内脱卸空气呼吸器；操作中供气阀脱落；操作中报警哨响起不迅速离开施药场地；操作中损坏器具；擅自将器具带出赛场或延时操作等情况的，该项成绩计为0分。 |  |  |

项目四：检测粮堆气体浓度

本项目比赛时间15分钟，满分100分，占技能操作比赛总成绩的25%。

评分要点

| 比赛内容 | 评分要点 | 配分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 气体取样管与检测箱连通 | 将气体取样管与检测箱气体取样口正确连接 | 2 | 气体取样管已注明 |
|  | 打开检测箱气体取样阀 | 2 |  |
| 用便携式气体检测仪检测CO2 和O2浓度 | 以清洁空气中的氧气浓度含量校验调整仪器 | 2 | 双试验，配分包含2次检测 分值 |
|  | 启动仪器检测气体浓度 | 3 |  |
|  | 待显示器数据稳定后读取二氧化碳浓度并记录 | 2 |  |
|  | 待显示器数据稳定后读取氧气浓度并记录 | 2 |  |
| 检查奥氏气体分析仪气密性 | 打开二氧化碳吸收瓶活塞 | 1 |  |
|  | 下降水准瓶，使二氧化碳吸收剂上升至刻度线位置，关闭二氧化碳吸收瓶活塞 | 2 |  |
|  | 上升水准瓶，观察二氧化碳吸收剂液面是否稳定 | 2 |  |
|  | 打开氧气吸收瓶活塞 | 1 |  |
|  | 下降水准瓶，使氧气吸收剂上升至刻度线位置，关闭氧气吸收瓶活塞 | 2 |  |
|  | 上升水准瓶，观察氧气吸收剂液面是否稳定 | 2 |  |
|  | 打开三通活塞与大气相通，上升水准瓶，使量气筒内的液面上升接近管口 | 2 |  |
|  | 关闭三通活塞，下降水准瓶，观察量气筒内液面是否稳定 | 2 |  |
| 取气体样品 | 打开三通活塞与大气相通，上升水准瓶，使量气筒内的液面上升接近管口，排除量气筒及梳形管内原有气体 | 2 | 双试验，配分包含2次检测 分值 |
|  | 再打开三通活塞与气体取样口相通，下降水准瓶，吸入待测气体，随之将其排出外界 | 2 |  |
|  | 重复上述操作3次以上 | 2 |  |
|  | 下降水准瓶，使水准瓶与量气筒内液面同时位于最下边刻度 | 2 |  |
|  | 关闭三通活塞 | 2 |  |
| 测CO2浓度 | 打开二氧化碳吸收瓶上的单向活塞，上升水准瓶，再降低水准瓶，重复3次以上 | 6 | 双试验，配分包含2次检测 分值 |
|  | 最后一次使吸收液面准确地停留在原刻度上，关闭二氧化碳吸收瓶上的单向活塞 | 4 |  |
|  | 将水准瓶移近量气筒，把两者液面调整到同一水平线上 | 2 |  |
|  | 视线与两液面同高读取量气筒的毫升数并记录 | 2 |  |
| 测O2浓度 | 打开氧气吸收瓶上的单向活塞，上升水准瓶，再降低水准瓶，重复3次 以上 | 6 | 双试验，配分包含2次检测 分值 |
|  | 最后一次使吸收液面准确地停留在原刻度上，关闭氧气吸收瓶上的单向 活塞 | 4 |  |
|  | 将水准瓶移近量气筒，把两者液面调整到同一水平线上 | 2 |  |
|  | 视线与两液面同高，读取量气筒上的毫升数并记录 | 2 |  |
| 双试验误差 | 便携式气体检测仪两次检测结果误差未超过0.2个百分点 | 3 |  |
|  | 奥氏气体分析仪两次检测结果误差未超过0.2ml | 3 |  |
| 检测结果 准确性 | 奥氏气体分析仪测量氧气平均值与标准值绝对差值在±0.5%以内 | 6 | 测量平均值与标准值绝对差值在±0.5%内，得6分；±（0.6%～1.0%），得3分；±（1.1%～1.5%），得1分；±1.6%及以上，不得分 |
|  | 奥氏气体分析仪测量二氧化碳平均值与标准值绝对差值在±0.5%以内 | 6 | 测量平均值与标准值绝对差值在±0.5%内，得6分；±（0.6%～1.0%），得3分；±（1.1%～1.5%），得1分；±1.6%及以上，不得分 |
|  | 便携式检测仪检测氧气结果测量平均值与标准值绝对差值在±2%以内 | 2 | 测量平均值与标准值绝对差值在±2%内，得2分；±2.1%及以上，不得分 |
|  | 便携式检测仪检测二氧化碳结果测量平均值与标准值绝对差值在±2%以内 | 2 | 测量平均值与标准值绝对差值在±2%内，得2分；±2.1%及以上，不得分 |
| 熟练使用仪器 | 二氧化碳吸收瓶移液室内无气泡 | 4 |  |
|  | 氧气吸收瓶移液室内无气泡 | 4 |  |
| 仪器恢复原状 | 二氧化碳吸收瓶液面复位 | 1 |  |
|  | 氧气吸收瓶液面复位 | 1 |  |
|  | 关闭所有活塞 | 1 |  |
|  | 关闭阀门并拆下取气管 | 1 |  |
|  | 便携式气体检测仪使用后关闭电源 | 1 |  |
| 总分 |  | 100 |  |
| 否定项 | 比赛中若出现损坏仪器；吸收液进入梳形管；水准液进入梳形管；奥氏气体分析仪先测氧气；梳形管内的气体送回样品气室的；伪造数据；延时操作；擅自将工具带出赛场等情况，该项成绩计为0分 |  |  |